~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~            Readme zu Mustek-Scannern mit TWAIN                   ~

~                                                                  ~

~            AUG 24, 1994                                          ~

~                                                                  ~

~            Copyright (c) 1994 MUST Systems Inc.                  ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In dieser Datei finden Sie die folgenden Themen:

*  Bearbeiten der DEVICE-Kommandozeile des Scanners

*  Besondere Hinweise

BEARBEITEN DER DEVICE-ZEILE DES SCANNERS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. EINF�HRUNG

~~~~~~~~~~~~~~

Damit der Computer erkennt, da� Sie einen Scanner installiert haben,

mu� die Datei CONFIG.SYS eine Zeile enthalten, die den Scanner-

Ger�tetreiber und die dazugeh�rige Konfiguration l�dt (z.B. - DMA, IRQ

und I/O-Adresse), damit die Schnittstellenkarten des Scanners

angesprochen werden kann.

Zum Bearbeiten der Datei CONFIG.SYS k�nnen Sie einen Texteditor verwenden.

Wenn Sie mit DOS 5.0 arbeiten, k�nnen Sie dazu das Programm EDIT.EXE

benutzen. Wenn auf Ihrem Computer eine �ltere Version als DOS 5.0 installiert

ist, k�nnen Sie anstelle den Zeileneditor EDLIN.COM aufrufen. Wenn Sie

unter Windows arbeiten, klicken Sie auf den Windows-Editor.

In Ihrem Benutzerhandbuch zu DOS (oder Windows) finden Sie

weitere Hinweise.

Lesen Sie sich die folgenden Abschnitte aufmerksam durch,

um herauszufinden, wie die einzelnen Parameter der DEVICE-

Kommandozeile des Scanners einzustellen sind.

2.  DIE DEVICE-KOMMANDOZEILE F�R DEN SCANNER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die DEVICE-Kommandozeile des Scanners sollte f�nf Parameter enthalten:

*  Ger�tetreiber

*  DMA-Kanal

*  IRQ-Kanal

*  Parameter f�r Scannertyp

*  I/O-Adresse

Die korrekte Syntax f�r die DEVICE-Kommandozeile in der Datei

CONFIG.SYS ist folgende:

DEVICE=[laufwerk:\][pfad \]treibername Dn In An Sn

wobei:

[laufwerk:\][pfad\]    das Laufwerk und das Verzeichnis darstellen,

wo der Scannertreiber zu finden ist

treibername            der Name des Scannertreibers ist

(z.B. M1904C.SYS / PSCAN4.SYS )

Dn                            der DMA-Kanal der Schnittstellenkarte ist

(z.B. D3 f�r DMA3)

der IRQ-Kanal der Schnittstellenkarte ist

(z.B. I5 f�r IRQ5)

An                            die I/O-Adresse der Schnittstellenkarte ist

(z.B. A2AB f�r die I/O-Adresse 2AB)

Sn                            das Scannermodell angibt

(z.B. S1 f�r den CG-8400T)

3.  EINSTELLEN DER PARAMETER IN DER DEVICE-KOMMANDOZEILE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beim Bearbeiten der DEVICE-Kommandozeile f�r den Scanner

sollten Sie einige Dinge beachten. Dies gilt besonders f�r die

Auswahl des DMA- und IRQ-Kanals und der I/O-Adresse f�r

die Schnittstellenkarte.

Vermeiden Sie Hard- und Softwarekonflikte, die sich negativ auf

die Funktionalit�t des Scanners auswirken k�nnen. W�hlen Sie daher nur

freie und unbenutzte DMA- und IRQ-Kan�le sowie I/O-Adressen.

BENUTZEN SIE FOLGENDE PARAMETER IN DER DEVICE-

KOMMANDOZEILE DES SCANNERS:

3.1  Die Ger�tetreiber-Kommandozeile f�r Mustek-Scanner  [treibername]

Die Ger�tetreiber-Kommandozeile f�r Ihren Mustek-Scanner

befindet sich im installierten Unterverzeichnis. Damit der Scanner funktioniert,

mu� der Scanner-Ger�tetreiber beim Starten des Computers korrekt geladen werden.

Dazu m�ssen Sie sicherstellen, da� die Kommandozeile f�r den Scanner-

Ger�tetreiber in der Datei CONFIG.SYS auf den richtigen Pfad verweist.

Treiber-Name:    f�r alle Mustek-Handscanner:

------------------    ------------------------------------

M1904C.SYS                CG-8400T

PSCAN4.SYS                CG-8400T

3.2  Der DMA-Kanal  [Dn]

Wenn Sie der Scanner-Schnittstellenkarte einen DMA-Kanal zuordnen,

stellen Sie sicher, da� dieser nicht bereits durch ein anderes Ger�t

in Ihrem Computer benutzt wird. Die m�glichen DMA-Kan�le f�r die

Schnittstellenkarte sind folgende:

D1        f�r  DMA 1

D3        f�r  DMA 3 (empfohlene Einstellung)

Ger�te, die m�glicherweise auch einen DMA-Kanal benutzen sind Soundkarten,

SCSI-Ger�te, Antivirus-Karten, CD-ROM-Laufwerke, Multimediakarten usw.

Wenn Sie ein solches Ger�t in Ihrem Computer installiert haben,

w�hlen Sie einen noch freien DMA-Kanal f�r Ihren Scanner.

3.3  Der IRQ-Kanal  [In]

Wenn Sie der Scanner-Schnittstellenkarte einen IRQ-Kanal zuordnen,

stellen Sie sicher, da� dieser nicht bereits durch ein anderes Ger�t

in Ihrem Computer benutzt wird. Die m�glichen IRQ-Kan�le f�r die

Schnittstellenkarte sind folgende:

I3        f�r  IRQ 3

I5        f�r  IRQ 5  (empfohlene Einstellung f�r XT-Bus)

I10       f�r  IRQ 10 (empfohlene Einstellung f�r AT-Bus)

Ger�te, die m�glicherweise auch einen DMA-Kanal benutzen sind

Netzwerkkarten, SCSI-Ger�te, Busm�use, Soundkarten usw. Wenn Sie

ein solches Ger�t in Ihrem Computer installiert haben,

w�hlen Sie einen noch freien IRQ-Kanal f�r Ihren Scanner.

3.4  Das Scannermodell  [Sn]

S1        f�r  CG-8400T

3.5  Die I/O-Adresse  [An]

Die Schnittstellenkarte des Scanners unterst�tzt acht m�gliche

I/O-Adressen, von denen eine �ber einen Mikroschalter ausgew�hlt

werden mu�.

Sehen Sie sich die Schnittstellenkarte genau an. Auf der Leiterplatte

sind die 8 verf�gbaren I/O-Adressen aufgedruckt. Analog zur Einstellung des

DMA- und IRQ-Kanals m�ssen Sie eine I/O-Adresse w�hlen, die von

keinem anderen Ger�t Ihres Computers benutzt wird.

Sie m�ssen darauf achten, da� die eingestellte I/O-Adresse der DEVICE-

Kommandozeile mit der auf der Schnittstellenkarte eingestellten

I/O-Adresse �bereinstimmt.

Die 8 verf�gbaren I/O-Adressen sind folgende:

*  22B                          *  32B

*  26B                          *  36B

*  2AB (empfohlene Einstellung)    *  3AB

*  2EB                          *  3EB

Die I/O-Adresse 3EB ger�t mit der seriellen Schnittstelle COM3 und

IDE-Festplattencontrollern von Western Digital in Konflikt. Wenn Sie

ein solches Ger�t in Ihrem Computer verwenden, sollten Sie eine andere als die

I/O-Adresse 3EB f�r die Scanner-Schnittstellenkarte mit Hilfe der

Mikroschalter w�hlen. Vergessen Sie dabei nicht, auch die DEVICE-

Kommandozeile entsprechend anzupassen (z.B. auf Adresse 26B).

3.6  Beispiele f�r DEVICE-Kommandozeilen

DEVICE=C:\MHSC2A\M1904C.SYS D3 I5 S1 A2AB

In diesem Beispiel befindet sich der Ger�tetreiber M1904C.SYS

im Unterverzeichnis MHSC2A auf Laufwerk C. Die eingestellten

Parameter sind DMA 3, IRQ 5 und I/O-Adresse 2AB. Als Scannermodell

wurde der Farbscanner CG-8400T gew�hlt.

DEVICE=C:\MHSC2A\PSCAN4.SYS I7 S1 A378

In diesem Beispiel befindet sich der Ger�tetreiber PSCAN4.SYS

im Unterverzeichnis MHSC2A auf Laufwerk C. Die eingestellten

Parameter sind IRQ 7 und I/O-Adresse 378 (LPT1). Als Scannermodell

wurde der Farbscanner CG-8400T gew�hlt.

NACHDEM SIE DIE DEVICE-KOMMANDOZEILE IN DER DATEI

CONFIG.SYS GE�NDERT HABEN, M�SSEN SIE IHREN COMPUTER

NEU STARTEN, DAMIT DIE �NDERUNGEN ERKANNT WERDEN.

BESONDERE HINWEISE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kalibrieren des Scanners im Dialogfeld von TWAIN Data Source

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sie sollten Ihren Scanner kalibrieren, um eine bessere Bildqualit�t

zu erreichen. Dazu gehen Sie folgenderma�en vor :

1.: Klicken Sie auf die Schaltfl�che 'Vorgaben' und anschlie�end auf

'Kalibrieren'.

2.: Klicken Sie auf "EIN", um die Kalibrierung auf das eingescannte

Bild anzuwenden.

Falls n�tig, k�nnen Sie auch auf "AUS" klicken, um die Kalibrierung

nicht auf das eingescannte Bild anzuwenden.

2. F�R OmniPage Direct

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

�ndern Sie die Datei SCANMGR.INI wie folgt:

2.1 Setzen Sie

...

TWAINDS=Mustek Hand Scanner IIA

...

2.2 F�gen Sie folgende Zeilen hinzu:

...

[Mustek Hand Scanner IIA]

SHOW_UI=1    --------------> Benutzerschnittstelle anzeigen

INVERT=1     --------------> Bild invertieren

AUTO_BRI=0   --------------> Scanmodus Text(Strich)

DPI=1        --------------> Aufl�sung = 300 dpi

DOCTYPE=0    --------------> Dokument = Schwarzwei�

ORIENT=4     --------------> Format = Quer (L nach R)

2.3 Stellen Sie Ihren Scanner auf TEXTmodus, 300 dpi.

3. F�R GO-CR V1.3 & V2.1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diese Anwendung unterst�tzt kein Zusammenf�gen von Teilbildern.